USULAN TOPIK CAPSTONE DESIGN S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM

| Dosen pengusul (nama dan kode) | Ridha Muldina Negara (RMG) |
| --- | --- |
| Mitra Industri (jika ada) | Institut Teknologi Bandung |

A. Topik/tema usulan

Perancangan dan Evaluasi Supervisory Agent untuk Adaptasi Parameter Handover pada Testbed 5G Standalone

B. Deskripsi masalah (maksimal 100 kata)

Pada jaringan 5G Standalone (5G SA), parameter handover seperti offset Event A3 dan time-to-trigger memengaruhi keseimbangan antara handover terlambat, kegagalan handover, dan ping-pong. Penyetelan manual sulit mempertahankan kinerja ketika kondisi mobilitas dan radio berubah. Penelitian ini merancang supervisory agent yang mengolah telemetri teragregasi dari testbed dua sel dan mengusulkan perubahan parameter dari ruang aksi terbatas. Setiap usulan diperiksa validator deterministik serta mekanisme rollback sebelum diterapkan. Kinerja dibandingkan dengan baseline A3 statis menggunakan metrik handover, RLF, ping-pong, throughput, dan pemulihan trafik.

| C. Pemenuhan aspek complex engineering problem (ceklist minimal 3) | Tuliskan Penjabarannya |
| --- | --- |
| [X]Penyelesaian masalah memerlukan pengetahuan keteknikan yang mendalam. | Perlu memahami 5G SA, radio 5G NR, pengukuran kualitas radio, prosedur handover, parameter RRC Event A3, sistem kendali, serta perancangan supervisory agent yang aman. |
| [X]Permasalahan melibatkan isu-isu yang luas, saling bersinggungan, dan melibatkan masalah non-teknis. | Sistem menghubungkan core, RAN, UE, telemetry, agen berbasis API, dan layanan pengujian. Keputusan juga mempertimbangkan keselamatan operasi, biaya API, privasi data, keterulangan eksperimen, serta ketergantungan perangkat lunak. |
| [X]Solusi yang jelas belum tersedia sehingga diperlukan abstraksi pemikiran untuk memformulasikan model Solusi yang sesuai. | Tidak ada satu konfigurasi parameter yang cocok untuk semua kondisi radio. Diperlukan perancangan ruang aksi terbatas, validator deterministik, kebijakan penerapan, dan rollback yang diuji pada data testbed. |
| Permasalahan tersebut jarang ditemui. |  |
| Permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan solusi atau praktek-praktek yang standar. |  |
| [X]Permasalahan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam dengan berbagai kebutuhan. | Kebutuhan pengguna atas koneksi yang stabil perlu diseimbangkan dengan target jaringan: keberhasilan handover, sedikit ping-pong, pemulihan trafik yang cepat, keterbatasan biaya, dan keamanan operasi. |
| [X]Permasalahan tingkat tinggi yang meliputi beberapa bagian. | Sistem menggabungkan core 5G, dua sel radio, UE, pengukuran mobilitas, pengambilan keputusan agen, validator keselamatan, konfigurasi handover, monitoring, dan layanan trafik yang harus bekerja bersama. |

D. Constraints dan Tradeoff (minimal 3)

1. Dukungan perangkat dan jalur kendali: handover standar harus berhasil lebih dahulu. Kemampuan mengubah parameter secara dinamis melalui RIC atau antarmuka RAN harus diverifikasi pada versi perangkat lunak yang digunakan. Jika belum tersedia, agen diuji dalam mode rekomendasi/offline dan tidak diklaim sebagai closed-loop. 2. Fleksibilitas agen dan keselamatan jaringan: LLM tidak boleh bebas menulis atau menyuntikkan skrip ke jaringan. Ruang aksi dibatasi, setiap usulan diperiksa validator deterministik, dicatat, dan dapat dibatalkan melalui rollback. 3. Latensi, biaya, konektivitas, dan privasi API: panggilan cloud dapat terlambat, gagal, berbiaya, atau mengekspos telemetri. Agen ditempatkan pada supervisory loop yang tidak mengendalikan setiap event handover, dengan rate limit, pengaburan data yang perlu, dan fallback ke konfigurasi baseline. 4. Tradeoff parameter: parameter yang agresif dapat mengurangi handover terlambat tetapi meningkatkan ping-pong. Skenario mobilitas, konfigurasi UE, trafik, dan durasi pengujian harus dibuat tetap agar perbandingan adil. 5. Keterbatasan observabilitas: tidak semua stack menyediakan KPM, RSRQ, atau SINR yang stabil. Metrik yang benar-benar tersedia akan ditetapkan setelah uji awal dan keterbatasan pengukuran dilaporkan secara eksplisit.

E. Deskripsi Luaran

Luaran yang ditargetkan meliputi: (1) konfigurasi testbed 5G SA dua sel dan prosedur uji yang dapat diulang, (2) dataset telemetri radio, konfigurasi parameter, trafik, dan kejadian handover yang tersedia dari RAN/testbed, (3) prototipe supervisory agent yang menganalisis telemetri teragregasi dan mengusulkan perubahan parameter handover dari ruang aksi terbatas, (4) validator deterministik, pencatatan keputusan, kebijakan fallback, dan mekanisme rollback sebelum penerapan, (5) laporan perbandingan dengan baseline A3 statis berdasarkan handover success/failure, ping-pong, RLF, throughput, waktu pemulihan trafik, serta validitas dan latensi usulan agen, (6) evaluasi biaya/ketergantungan API dan batas penerapan; jika jalur kontrol dinamis belum tersedia, hasil dibatasi pada mode rekomendasi dan tidak diklaim sebagai otomasi closed-loop, serta (7) demonstrasi sistem dan rekomendasi pengembangan lanjutan.

F. Mata kuliah pendukung

Sistem Komunikasi Seluler Jaringan Telekomunikasi & Trafik Telekomunikasi AI & Big Data

G. Daftar Referensi

Referensi ilmiah

1. M. Dzaferagic et al., “ML-Based Handover Prediction Over a Real O-RAN Deployment Using RAN Intelligent Controller,” IEEE Transactions on Network and Service Management, vol. 22, no. 1, pp. 635–647, 2025, doi: 10.1109/TNSM.2024.3468910.

2. J. P. S. H. Lima et al., “User-Level Handover Decision Making Based on Machine Learning Approaches,” Journal of Communication and Information Systems, vol. 37, no. 1, pp. 104–108, 2022, doi: 10.14209/jcis.2022.11.

3. A. Costa et al., “Skipping-Based Handover Algorithm for Video Distribution over Ultra-Dense VANET,” Computer Networks, vol. 176, art. 107252, 2020, doi: 10.1016/j.comnet.2020.107252.

4. J. He et al., “A Reinforcement Learning Handover Parameter Adaptation Method Based on LSTM-Aided Digital Twin for UDN,” Sensors, vol. 23, no. 4, art. 2191, 2023, doi: 10.3390/s23042191.

5. M. Helmy et al., “Autoformer-Based Mobility and Handoff-Aware Prediction for QoE Enhancement in Adaptive Video Streaming in 4G/5G Networks,” Journal of Network and Computer Applications, vol. 243, art. 104324, 2025, doi: 10.1016/j.jnca.2025.104324.

6. M. J. Sanjarani et al., “Handover Reduction in 5G Mobile Networks Using Ensemble Learning Method,” Scientific Reports, 2026, doi: 10.1038/s41598-026-73269-1.

7. M. S. Mollel et al., “A Survey of Machine Learning Applications to Handover Management in 5G and Beyond,” IEEE Access, vol. 9, pp. 45770–45802, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3067503.

8. M. Polese et al., “Understanding O-RAN: Architecture, Interfaces, Algorithms, Security, and Research Challenges,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 2, pp. 1376–1411, 2023, doi: 10.1109/COMST.2023.3239220.

9. L. Wang et al., “A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents,” Frontiers of Computer Science, vol. 18, art. 186345, 2024, doi: 10.1007/s11704-024-40231-1.

10. S. Park et al., “ZEUS: Handover Algorithm for 5G to Achieve Zero Handover Failure,” ETRI Journal, 2022, doi: 10.4218/etrij.2020-0356.

Standar dan dokumentasi teknis

11. 3GPP, “NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification,” 3GPP TS 38.331, Release 17. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38331.htm

12. 3GPP, “NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage-2,” 3GPP TS 38.300, Release 17. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm

13. Open5GS, “Open5GS Documentation.” [Online]. Available: https://open5gs.org/open5gs/docs/

14. srsRAN Project, “Handover Tutorial.” [Online]. Available: https://docs.srsran.com/projects/project/en/latest/tutorials/source/handover/source/index.html

15. OpenAirInterface, “Handover Tutorial.” [Online]. Available: https://github.com/OPENAIRINTERFACE/openairinterface5g/blob/develop/doc/handover-tutorial.md

16. Ettus Research, “USRP B2x0 Series User Manual.” [Online]. Available: https://files.ettus.com/manual/page_usrp_b200.html

Bandung, 28 September 2026

Dosen Pengusul

Nama: Ridha Muldina Negara

NIP: 10850093